МОСТЫ

Задний мост ВАЗ 2101-07 весит 52 кГ

Задний мост М 412 весит 55 кГ

Задний мост ГАЗ 24 весит 85 кГ

Задний мост ГАЗ 13 весит 95 кГ

Задний мост "Нива" весит 61 кГ

Задний мост УАЗ 469Б весит 100 кГ

Задний мост УАЗ 469 весит 125 кГ

Задний мост Газ 66 весит 250 кГ(передаточное число 5.5 и 6.8)

Мост задний ВАЗ-21213 - 62 кг

мост ГАЗ-21 - 89кг,

мост УАЗ колхозный - 100 кг,

мост УАЗ военный - 121кг.

Мост передний Нива-41 кг

Балка подвески передней ВАЗ-2121-24 кг

подвески передняя в сборе ВАЗ-2121-135кг

Мост передний УАЗ-452 простой - 131,2 кг

Редуктор Газ-66 74кг

Раздатки

"Нива" -25 кГ

УАЗ -37 кГ

Газ66-50-60кг(1-1.982)

Коробка передач

УАЗ весит 28кг

Газ66-50-60 передаточные числа на(I-6.55;II-3.09; III-1.71;IV-1.0)

Вес рессор Уаз кг

УАЗ-452 передняя в сборе 20,9

УАЗ-3151 передняя в сборе 17.7

УАЗ-469 задняя в сборе 23.3

УАЗ-469БГ рессора задняя 19.4

УАЗ-452 1 лист передней с/ч 2.9

УАЗ-452 2 лист передней с/ч 2.9

УАЗ-469 1 лист передней 4.1

УАЗ-469 2 лист передней 4.0

УАЗ-469 1 лист задней 4.5

УАЗ-469 2 лист задней 4.4

ДВС

ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием 96 кг

Масса агрегатов Ваз 1111 Ока (в кг):Мощность двигателя составляет 30 л.с., базовый крутящий момент (50 Нм)4.51 кгс\м(3400об\мин)

Передаточные числа КП: I 3,7 II 2,06 III 1,27 IV 0,9 задний ход 3,67

Передаточное число главной передачи 4,1 или 4,3

Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;

коробка передач с дифференциалом - 24,5

кузов в сборе без обивки и сидений - 172;

При 3400об\мин

Двс- =4.5кгс\м

КПП=16,6кгс\м

ГП=71,7кгс\м

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС

Газ-53 26-29кгс\м при 2200-2500об\мин

Уаз-469 17кгс\м при 2200

Ваз 2101-07 8.7кгс\м и 9.6кгс\м при 3400

Газ66 30кгс\м при 2000-2500об\мин

УАЗ Патриот 22кгс\м при 2500об\мин

Т-16 10,5 кгс\м и 11,5 кгс\м при 1500-2000об\мин

Зил 157 35 кгс\м при 1400об\мин

Передаточные числа:

Модель.....ГАЗ.........М..........ВАЗ.......ВАЗ.........ВАЗ

Ступень....24........412.......2101.....2105.......2106

1-я...........3,50......3,49......3,75.......3,67........3,24

2-я...........2,26......2,04......2,30.......2,10........1,98

3-я...........1,45......1,33......1,49.......1,36........1,29

4-я...........1,00......1,00......1,00.......1,00........1,00

ЗХ............3,54......3,39...... 4,1........3,53........3,34

Раздаточная коробка ВАЗ 2121

Передаточные числа раздаточной коробки, высшая передача 1,2

Передаточные числа раздаточной коробки, низшая передача 2,135

КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106

1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24

2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98

3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29

4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00

5-я--------------------------------------0,82--------------

З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34

Сразу же Передаточные числа ГАЗовских КПП

КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель

1-я-----3,5--------3,618-------4,05

2-я-----2,26-------2,188-------2,34

3-я-----1,45-------1,304-------1,395

4-я-----1,00-------1,00--------1,00

5-я-----------------0,794-------0,894

З.Х.----3,54-------3,28--------3,51

НУ и напоследок наши Типовые значения ГП

3,9 ; 4,22 ; 4,55

Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач ВАЗ-2107

Первая передача............................ 3,67

Вторая передача............................. 2,10

Третяя передача................... ………..1,36

Четвертая передача........................ 1,00

Задний ход.......................................3,53

Главная пара редуктора заднего

моста при данной коробке.............3,9

******************************

МОТОЦИКЛЫ!

Днепр
I-4,11

II-2,28

III-1,70

IV-1,30

з.х.-3,67

**************************************************************

ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТРАНСМИССИЙ МОТОЦИКЛОВ, МОТОРОЛЛЕРОВ И МОТОКОЛЯСОК

**************************************************************

Модель и марка машины

Двигатель 1 ; 3

Трансмиссия 2; 3

число цилиндров

рабочий объем, см3

число оборотов, 1/мин.

мощность, л. с. /кВт

число передач

передаточные числа

первичной передачи

коробки передач

промежуточной передачи

главной передачи

********************************************

МОТОЦИКЛЫ

ММВЗ-3.112.11 «Минск»

1

125,0

5500-6000

10/7,36

4

2,75

2,924; 1,966; 1,331; 1,00

_

2,67

«Восход-ЗМ»

1

173,7

5500-5800

14/10,3

4

2,07

3,04; 1,992; 1,482; 1,00

-

2,93

Иж-7.107 «Планета»-5

1

346,0

4900

22/16,2

4

2,18

3,17; 1,81; 1,26; 1,00

-

2,47

Иж-6.1 13-01 «Юпитер-5-01»

2

347,6

5300

24/17,7

4

2,57

3,17; 1,81; 1,26; 1,00

-

2,22

ИМЗ-8.103.10 «Урал»

2

649,0

5600

36/26,5

4+з. х.

-

3,60; 2,28; 1,70; 1,30 з. х - 3,67

-

4,62

КМЗ-8.922 «Днепр-16»

2

649,0

5200

32/23,5

4+з. х.

-

3,60; 2,28; 1,70; 1,30 з. х. - 3,67

-

4,62

МОТОРОЛЛЕРЫ

«Электрон-2»

1

148,0

5900

9,0/6,6

3

3,045

4,833; 2,889; 1,800

-

1,00

ТМЗ-5.301-02 «Тулица»

1

199,0

5200-5800

14,5/10,7

4

2,353

3,0; 1,644; 1,235; 0,9

-

2,235

ТМЗ-5.403-02-К «Муравей»

1

199,0

4500-5300

13,0/9,6

4+з. х.

2,353

3,0; 1,644; 1,235; 0,9

-

п. х- 2, 136

з. х.- 2,080

МОТОКОЛЯСКИ

СЗА-М

1

346,0

3800

10/7,36

4+з. х.

2,17

4,32; 2,24; 1,40; 1,00

1,25

п. х.- 2,080

з. х.- 3,827

СЗД

1

346,0

4400

14/10,3

4+з. х.

2,17

3,17; 1,81; 1,26; 1,00

1,40

п. х- 2,080

з. х- 3,827

