ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАШИН для САМОЛЕТОВ и ВЕРТОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
	Разработчик
	Тип самолета
	Обозначение шины
	Модель шины
	Норма слойности
	Камера
	Исполнение протектора
	Тип рисунка
	Посадочный диаметр, мм
	Стояночная нагрузка, Н (кгс)
	Рабочее давление без нагрузки, МПа (кгс/см2)
	Масса  шины, кг
	Назначение

	АНТК имени А.Н.Туполева
	Ту-134 и модиф.
	930х305
	10А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	404,8
	55820 (5700)
	0,882 (9,0)
	37,3
	основная

	
	
	660х200
	11А
	14
	+
	слоистый
	продольные канавки
	333,5
	20600 (2100)
	0,882 (9,0)
	16,8
	носовая

	
	Ту-154 и модиф.
	930х305
	10А
	18
	+
	слоистый
	продольные канавки
	404,8
	75540 (7700)
	0,932 (9,5)
	37,3
	основная

	
	
	800х225
	12А
	14
	+
	слоистый
	продольные канавки
	406,0
	51010 (5200)
	0,981 (10,0)
	24,9
	носовая

	
	Ту-154М
	930х305
	14А
	18
	+
	слоистый
	продольные канавки
	404,8
	78480 (8000)
	0,981 (10,0)
	37,3
	основная

	
	
	800х225
	12А
	14
	+
	слоистый
	продольные канавки
	406,0
	53960 (5500)
	1,03 (10,5)
	24,9
	носовая

	
	
	950х300
	2А
	22
	-
	слоистый
	продольные канавки
	467,0
	78480 (8000)
	1,079 (11,0)
	47,0
	основная

	
	Ту-204,
Ту-214 и модиф.
	1070х390R480
	4А
	14
	-
	резиновый
	продольные канавки
	482,6
	148500 (15140)
	1,57 (16,0)
	65,0
	основная

	
	
	840х290
	3А
	18
	-
	слоистый
	продольные канавки
	359,0
	55000 (5600)
	0,981 (10,0)
	32,0
	носовая

	АНТК "Антонов"
	АН-2, АН-2М
	470х210
	5А
	8
	+
	резиновый
	без рисунка
	125,0
	 8830  (900)
	0,245 (2,5)
	7,6
	хвостовая

	
	АН-3Т
	470х210
	5А
	8
	+
	резиновый
	без рисунка
	125,0
	10400 (1060)
	0,294 (3,0)
	7,6
	носовая

	
	АН-8
	950-350
	11А
	10
	+
	резиновый
	шашки
	449,5
	47090 (4800)
	0,490 (5,0)
	34,5
	основная

	
	АН-14
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	15450 (1575)
	0,294 (3,0)
	16,6
	основная

	
	
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	 8090  (825)
	0,294 (3,0)
	16,6
	носовая

	
	АН-22
	1750х730-610
	1А
	30
	+
	резиновый
	продольные канавки
	609,0
	186390 (19000)
	0,490 (5,0)
	188,0
	основная

	
	
	1450х580
	2А
	22
	+
	резиновый
	продольные канавки
	507,0
	104970 (10700)
	0,441 (4,5)
	110,0
	носовая

	
	АН-24 и модиф.
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	16190 (1650)
	0,392 (4,0)
	16,6
	носовая

	
	АН-26
	1050х400
	1А
	14
	+
	резиновый
	продольные канавки
	369,0
	55180 (5625)
	0,392 (4,0)
	45,0
	основная

	
	
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	16190 (1650)
	0,392 (4,0)
	16,6
	носовая

	
	АН-28
	720х320
	3А
	14
	+
	резиновый
	продольные канавки
	246,2
	28550 (2910)
	0,441 (4,5)
	21,1
	основная

	
	
	595х185
	14А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	9810 (1000)
	0,441 (4,5)
	9,2
	носовая

	
	АН-32
	1050х390
	1А
	14
	-
	резиновый
	продольные канавки
	404,6
	61800 (6300)
	0,489 (5,0)
	45,0
	основная

	
	
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	17300 (1765)
	0,441 (4,5)
	16,6
	носовая

	
	АН-38
	810х320-330
	1А
	10
	-
	резиновый
	продольные канавки
	329,2
	42180 (4300)
	0,589 (6,0)
	23,4
	основная

	
	
	600х220-254
	1А
	6
	-
	резиновый
	продольные канавки
	253,0
	15700 (1600)
	0,490 (5,0)
	10,5
	носовая

	
	АН-72, 74 и мод.
	1050х390
	2А
	18
	-
	резиновый
	продольные канавки
	404,6
	80020 (8160)
	0,637 (6,5)
	50,0
	основная

	
	
	720х310
	5А
	14
	+
	резиновый
	шашки
	246,2
	21480 (2190)
	0,490 (5,0)
	21,1
	носовая

	
	АН-124 "Руслан"
	1270х510
	1А
	30
	-
	резиновый
	продольные канавки
	557,8
	178480 (18200)
	1,079 (11,0)
	111,0
	основная

	
	
	1120х450
	5А
	26
	-
	резиновый
	продольные канавки
	481,6
	119150 (12150)
	0,932 (9,5)
	80,0
	носовая

	
	АН-140
	810х320-330
	2А
	14
	-
	резиновый
	продольные канавки
	329,2
	51800 (5280)
	0,834 (8,5)
	24,9
	основная

	
	
	600х220-254
	1А
	6
	-
	резиновый
	продольные канавки
	253,0
	15700 (1600)
	0,490 (5,0)
	10,5
	носовая

	
	АН-225 "Мрия"
	1270х510
	2А
	38
	-
	резиновый
	продольные канавки
	557,8
	190250 (19400)
	1,13 (11,5)
	133,0
	основная

	
	
	1120х450
	9А
	34
	-
	резиновый
	продольные канавки
	481,6
	15102 (15400)
	1,27 (13,0)
	94,0
	носовая

	АК имени С.В.Ильюшина
	Ил-14М
	865х280
	1А
	14
	+
	резиновый
	продольные канавки
	429,0
	39730 (4050)
	0,559 (5,7)
	28,7
	основная

	
	Ил-18, 18Д
	930х305
	10А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	404,8
	74950 (7640)
	0,882 (9,0)
	37,3
	основная

	
	
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	23540 (2400)
	0,638 (6,5)
	16,6
	носовая

	
	Ил-62, 62М
	1450х450
	6А
	34
	+
	резиновый
	продольные канавки
	629,0
	196200 (20000)
	1,073 (11,0)
	128,2
	основная

	
	
	930х305
	10А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	404,8
	45620 (4650)
	0,784 (8,0)
	37,3
	носовая

	
	Ил-76 и модиф.
	1300х480
	1А
	22
	+
	резиновый
	продольные канавки
	507,0
	112820 (11500)
	0,687 (7,0)
	90,0
	основная

	
	
	1100х330
	26А
	18
	-
	резиновый
	зигзаг
	507,0
	66710 (6800)
	0,736 (7,5)
	55,5
	носовая

	
	Ил-86 и модиф.
	1300х480
	4А
	30
	-
	резиновый
	продольные канавки
	507,0
	166700 (17000)
	0,932 (9,5)
	103,0
	основная

	
	
	1300х480
	4А
	30
	-
	резиновый
	продольные канавки
	507,0
	145190 (14800)
	0,882 (9,0)
	103,0
	носовая

	
	Ил-96 300
	1300х480-560
	1А
	34
	-
	резиновый
	продольные канавки
	557,8
	187370 (19100)
	1,13 (11,5)
	106,0
	основная

	
	
	1300-480-560
	1А
	34
	-
	резиновый
	продольные канавки
	557,8
	162850 (16600)
	1,03 (10,5)
	106,0
	носовая

	
	Ил-103
	400х150
	8А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	114,0
	5490  (560)
	0,343 (3,5)
	4,49
	основная

	
	
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 5490  (560)
	0,343 (3,5)
	4,49
	основная

	
	
	310х135
	6А
	8
	+
	резиновый
	без рисунка
	99,0
	 3380  (345)
	0,343 (3,5)
	3,18
	носовая

	
	Ил-114
	880х315
	2А
	14
	-
	резиновый
	продольные канавки
	360,0
	55920 (5700)
	0,687 (7,0)
	27,5
	основная

	ОКБ им. А.С.Яковлева
	Як-12 и модиф.
	595х185
	14А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	 6180  (630)
	0,245 (2,5)
	9,2
	основная

	
	Як-18 и модиф.
	500х150
	6А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	228,5
	 6520  (665)
	0,294 (3,0)
	5,85
	главная

	
	
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 2940  (300)
	0,294 (3,0)
	4,49
	носовая

	
	Як-40 и модиф.
	1120х450
	3А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	479,0
	70630 (7200)
	0,490 (5,0)
	69,0
	основная

	
	
	720х310
	5А
	14
	+
	резиновый
	шашки
	246,2
	31590 (3220)
	0,490 (5,0)
	21,1
	носовая

	
	Як-42 и модиф.
	930х305
	10А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	404,8
	62290 (6350)
	0,882 (9,0)
	37,3
	основная

	
	
	930х305
	10А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	404,8
	31100 (3170)
	0,589 (6,0)
	37,3
	передняя

	
	
	930х305
	14А
	18
	+
	слоистый
	продольные канавки
	404,8
	67220 (6855)
	0,882 (9,0)
	37,3
	основная

	
	
	930х305
	14А
	18
	+
	слоистый
	продольные канавки
	404,8
	33340 (3400)
	0,589 (6,0)
	37,3
	носовая

	
	Як-50
	500х150
	6А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	228,5
	 4120  (420)
	0,294 (3,0)
	5,85
	главная

	
	Як-52
	500х150
	6А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	228,5
	 4850  (494)
	0,294 (3,0)
	5,85
	основная

	
	
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 2420  (247)
	0,294 (3,0)
	4,49
	носовая

	
	Як-54
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 4120  (420)
	0,294 (3,0)
	4,49
	основная

	
	Як-55
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 4905  (500)
	0,294 (3,0)
	4,49
	основная

	Московский вертолетный завод имени М.П.Миля
	МИ-1
	500х150
	6А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	228,5
	 8780  (895)
	0,392 (4,0)
	5,85
	основная

	
	
	300х125
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	90,0
	 3430  (350)
	0,392 (4,0)
	2,7
	носовая

	
	МИ-2
	600х180
	13А
	8
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	15210 (1550)
	0,392 (4,0)
	10,4
	основная

	
	
	300х125
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	90,0
	 4910  (500)
	0,343 (3,5)
	2,7
	носовая

	
	МИ-4
	700х250
	6А
	10
	+
	резиновый
	продольные канавки
	354,5
	29140 (2970)
	0,392 (4,0)
	16,6
	основная

	
	
	400х150
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	 6920  (705)
	0,392 (4,0)
	4,49
	носовая

	
	МИ-6
	1325х480
	1А
	18
	+
	резиновый
	шашки
	633,0
	165300 (16850)
	0,687 (7,0)
	85,2
	основная

	
	
	720х310
	5А
	14
	+
	резиновый
	шашки
	246,2
	50520 (5150)
	0,583 (6,0)
	21,1
	носовая

	
	МИ-8 и модиф.
	865х280
	1А
	14
	+
	резиновый
	продольные канавки
	429,0
	50180 (5115)
	0,638 (6,5)
	28,7
	основная

	
	
	595х185
	14А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	18790 (1915)
	0,441 (4,5)
	9,2
	носовая

	
	МИ-10
	1230х260
	9
	14
	+
	резиновый
	без рисунка
	729,0
	81420 (8300)
	0,638 (6,5)
	48,0
	основная

	
	
	950х250
	6
	8
	+
	резиновый
	без рисунка
	532,0
	31390 (3200)
	0,461 (4,7)
	20,0
	носовая

	
	МИ-10К
	950х350
	11А
	10
	+
	резиновый
	шашки
	449,5
	66710 (6800)
	0,589 (6,0)
	34,5
	основная

	
	
	595х185
	14А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	18790 (1915)
	0,441 (4,5)
	9,2
	носовая

	
	МИ-24 и модиф.
	720х320
	3А
	14
	+
	резиновый
	продольные канавки
	246,2
	48070 (4900)
	0,540 (5,5)
	21,1
	основная

	
	
	480х200
	14А
	8
	+
	резиновый
	продольные канавки
	151,1
	15990 (1630)
	0,392 (4,0)
	6,5
	носовая

	
	МИ-26
	1120х450
	3А
	18
	+
	резиновый
	продольные канавки
	479,0
	106930 (10900)
	0,589 (6,0)
	69,0
	основная

	ОАО "Камов"
	Ка-26
	595х185
	14А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	11090 (1130)
	0,245 (2,5)
	9,2
	основная

	
	
	300х125
	5А
	4
	+
	резиновый
	без рисунка
	90,0
	 5490  (560)
	0,343 (3,5)
	2,7
	носовая

	
	Ка-32
	600х180
	16А
	8
	+
	резиновый
	продольные канавки
	278,5
	38550  (3930)
	0,981 (10,0)
	11,2
	основная

	
	
	400х150
	7А
	8
	+
	резиновый
	без рисунка
	114,0
	16190 (1650)
	0,784 (8,0)
	4,79
	носовая

	
	Ка-32
	620х180
	3А
	14
	+
	армированный кордом
	продольные канавки
	304,0
	43150 (4400)
	1,079 (11,0)
	14,5
	основная

	
	
	480х200
	14А
	8
	+
	резиновый
	продольные канавки
	151,1
	20600 (2100)
	0,589 (6,0)
	6,5
	носовая

	АООТ "ОКБ Сухого"
	СУ-26М
	400х150
	8А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	114,0
	4410 (450)
	0,294 (3,0)
	4,49
	основная

	
	СУ-29, СУ-31
	400х150
	8А
	4
	+
	резиновый
	продольные канавки
	114,0
	5100 (520)
	0,343 (3,5)
	4,49
	основная


Отличие мод 14А от 10А размера 930х305 заключается в том, что в мод. 14А проложена дополнительная силовая сетка, предохраняющая отрыв резинового протектора от корда на начальном этапе эксплуатации авиашины (при дальнейшей эксплуатации изнашивается с протектором до первого слоя корда). Поэтому мод 14А позволяет эксплуатацию самолета с наибольшим взлетным весом.

1120x450
